DS-4832中控码（适用于USB转RS232或者RS485接口）

(注意：DS4832的波特率应设为57600)

适用机器的版本：C-DV1.15及以上版本

|  | 哑音状态数据包 | 信号源选择数据包 |
| --- | --- | --- |
| 输入A | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x01,0xKK,0xa9 | 无 |
| 输入B | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x02,0xKK0xa9 | 无 |
| 输入C | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x03,0xKK0xa9 | 无 |
| 输入D | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x04,0xKK,0xa9 | 无 |
| 输出1 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x05,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x05,0xPP,0xa9 |
| 输出2 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x06,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x06,0xPP,0xa9 |
| 输出3 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x07,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x07,0xPP,0xa9 |
| 输出4 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x08,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x08,0xPP,0xa9 |
| 输出5 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x09,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x09,0xPP,0xa9 |
| 输出6 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x0A,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x0a,0xPP,0xa9 |
| 输出7 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x0B,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x0b,0xPP,0xa9 |
| 输出8 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x10, 0x0C,0xKK,0xa9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x11, 0x0c,0xPP,0xa9 |

|  | 输入输出增益数据包 |
| --- | --- |
| 输入A | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x01,0xRR0xa9 |
| 输入B | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x02,0xRR0xa9 |
| 输入C | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x03,0xRR0xa9 |
| 输入D | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x04,0xRR,0xa9 |
| 输出1 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x05,0xRR,0xa9 |
| 输出2 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x06,0xRR,0xa9 |
| 输出3 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x07,0xRR,0xa9 |
| 输出4 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x08,0xRR,0xa9 |
| 输出5 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x09,0xRR,0xa9 |
| 输出6 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x0A,0xRR,0xa9 |
| 输出7 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x0B,0xRR,0xa9 |
| 输出8 | 0xb6, 0xb6, 0xb6, 0xSS, 0x12, 0x0C,0xRR,0xa9 |

说明：

①数据包总共7个字节的数据，需要通过串口以16进制的形式连续到机器发送（TTL电平）。

②上表中哑音数据包中的0xKK 值为0x01表示哑音，0x02表示非哑音。

③上表中信号源选择数据包中的0xPP 意义如下：

0x00：无输入源

0x01：INA

0x02：INB

0x04：INC

0x08：IND

0x03：INA+INB

0x05：INA+INC

0x09：INA+IND

0x06：INB+INC

0x0a：INB+IND

0x0c：INC+IND

0x07：INA+INB+INC

0x0b：INA+INB+IND

0x0e：INB+INC+IND

0x0d：INA+INC+IND

0x0f：INA+INB+INC+IND

④如果向机器发送了一帧表1中的数据包，如果收到0x88, 0x88, 0x88, 0xf8表示操作成功，为保证正常通信，请在收到操作成功数据包后才发送下一帧数据包。

⑤如果向机器发送了一帧表1中的数据包，机器1秒钟内无回应或者回应0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xf8请检查线路连接或者检查数据包是否正确。

⑥上表中数据包中的0xSS值表示机器的设备ID。

⑦上表中输入输出数据包中的0xRR 值为0x01表示音量加，0x02表示音量减。

新增：

|  | 输入输出增益数据包 |
| --- | --- |
| 输入与输出 | 0xb5, 0xb5, 0xb5, 0x01, 0x13, 0xTT,0xMM,0xMM, 0xMM,0xMM, 0xMM,0xMM, 0xMM,0xMM, 0xMM,0xMM, 0xMM,0xMM, 0xb9 |

说明：该数据包主要功能是：同时增加或减少输入输出通道增益，可选择性地同时增加或减少某几路通道的增益。

- 上表中输入输出数据增益包中的0xTT 值为0x01表示增益加，0x02表示增益减。

- 上表中数据包中的12个0xMM表示为输入一到输出八增加或减少的增益。

- 若是0xTT为0x01时，0xMM的数据范围必须为(0x50～0xa0)，即(80～160)：发送步径增加1代表设备增益增加0.1dB，所以发送0x50代表当前增益不变，(0x51～0xa0)代表增益增加(0.1dB～8dB)。如发数据包(步径为10，即发0x5a(90))：

0xb5, 0xb5, 0xb5, 0x01, 0x13, 0x01,0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0xb9

上面数据包代表发送增益增加包，并且输入一到输出八共１２个通道增益同时增加１dB。

0xb5, 0xb5, 0xb5, 0x01, 0x13, 0x01,0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0x5a, 0xb9

上面数据包代表发送增益增加包，并且输入四个通道增益不变，输出八个通道增益同时增加１dB。

４、若是0xTT为0x02时，0xMM的数据范围必须为(0x50～0x00)，即(80～0)：发送步径减少1代表设备增益衰减0.1dB，所以发送0x50代表当前增益不变，(0x50～0x00)代表增益衰减(0.1dB～8dB)。如发数据包(步径为10，即发0x46(70))：

0xb5, 0xb5, 0xb5, 0x01, 0x13, 0x02, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0xb9

上面数据包代表发送增益衰减包，并且输入一到输出八共１２个通道增益同时衰减１dB

0xb5, 0xb5, 0xb5, 0x01, 0x13, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0x46, 0xb9

上面数据包代表发送增益衰减包，并且输入四个通道增益不变，输出八个通道增益同时衰减１dB

注意：１、发送数据包长度必须正确。

２、发送增益加0xTT为0x01的数据包时，0xMM必须在规定范围内（0x50～0xa0）。

３、发送增益减0xTT为0x02的数据包时，0xMM必须在规定范围内（0x50～0x00）。

４、如果向机器发送了一帧表中的数据包，如果收到0x88, 0x88, 0x88, 0xf8表示操作成功，为保证正常通信，请在收到操作成功数据包后才发送下一帧数据包。

（2012-09）新增：

| 调用保存组 | 调用保存每一组数据包 |
| --- | --- |
| 用户1 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x01,0xa9 |
| 用户2 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x02,0xa9 |
| 用户3 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x03,0xa9 |
| 用户4 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x04,0xa9 |
| 用户5 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x05,0xa9 |
| 用户6 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x06,0xa9 |
| 用户7 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x07,0xa9 |
| 用户8 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x08,0xa9 |
| 用户9 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x09,0xa9 |
| 用户10 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x0a,0xa9 |
| 用户11 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x0b,0xa9 |
| 用户12 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x0c,0xa9 |
| 用户13 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x0d,0xa9 |
| 用户14 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x0e,0xa9 |
| 用户15 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x0f,0xa9 |
| 用户16 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x10,0xa9 |
| 用户17 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x11,0xa9 |
| 用户18 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x12,0xa9 |
| 用户19 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x13,0xa9 |
| 用户20 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x14,0xa9 |
| 用户21 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x15,0xa9 |
| 用户22 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x16,0xa9 |
| 用户23 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x17,0xa9 |
| 用户24 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x18,0xa9 |
| 用户25 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x19,0xa9 |
| 用户26 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x1a,0xa9 |
| 用户27 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x1b,0xa9 |
| 用户28 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x1c,0xa9 |
| 用户29 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x1d,0xa9 |
| 用户30 | 0xb6, 0xb6, 0xb6,0xSS, 0x14, 0xMM,0x1e,0xa9 |

说明：该数据包主要功能是：调用某一组数据到当前，或把当前数据保存到某一组。

- 数据包总共8个字节的数据，需要通过串口以16进制的形式连续到机器发送（TTL电平）。

- 上表中数据包中的0xSS值表示机器的设备ID。

- 上表数据包中的0xMM 值为0x01表示调用，0x02表示保存。

- 如果向机器发送了一帧上表中的数据包，如果收到0x88, 0x88, 0x88, 0xf8表示操作成功，为保证正常通信，请在收到操作成功数据包后才发送下一帧数据包。

- 如果向机器发送了一帧上表中的数据包，如果收到0xee, 0xee, 0xee, 0xe8表示操作失败，这一回应帧表示设备已经收到了一个完整的帧，但是发过来的数据有问题，如0xPP为1～30组，若发0xPP=0x00过来则会回0xee,0xee,0xee,0xe8。也有可能设备已设置锁定调用保存等。

6、如果向机器发送了一帧上表中的数据包，机器16秒钟内无回应，请检查线路连接或者检查数据包是否正确。